INFORME 8D — 8D-ARGA-2025-006

Plantilla interna TPL-8D-ARGA v2

| Cliente | Ribera Chassis Systems | Nº reclamación cliente | C-RIBE-2025-0142 |
| --- | --- | --- | --- |
| Referencia | AR-1002 | Descripción | Escuadra de fijación del parachoques trasero |
| Característica | Planitud (SC) | Lote reclamado | L25091-AR1002-01 |
| Fecha de recepción | 13/05/2025 | Cantidad reclamada | 300 |
| Línea / equipo | L1 — PR-400 / matriz MT-02 | Estado | CERRADO |
| Fecha de cierre | 16/07/2025 | Versión | v2 |

# D1 · Equipo

| Nombre | Función | Área |
| --- | --- | --- |
| Iñaki Etxeberria | Responsable de Calidad (champion) | Calidad |
| Maialen Irigoyen | Ingeniera de calidad cliente (líder 8D) | Calidad |
| Unai Ezkurra | Responsable de matricería L1 | Matricería |
| Josu Elizalde | Jefe de turno de tarde L1/L3 | Producción |
| Mikel Aranburu | Técnico de metrología y laboratorio | Calidad |

Contacto del cliente: C. Jiménez, Calidad de Proveedores, Ribera Chassis Systems.

# D2 · Descripción del problema (5W2H)

Declaración del problema

Ribera Chassis Systems reclama 300 escuadras de fijación del parachoques trasero (AR-1002) con planitud de 0,8 mm frente a 0,5 mm especificados; las escuadras no apoyan en el travesaño. Lote L25091-AR1002-01.

| 5W2H |  |
| --- | --- |
| Qué | Planitud de la cara de apoyo 0,7–0,9 mm (tolerancia 0,5 mm, SC). |
| Dónde | Línea de montaje de Ribera. Origen: Arga L1, prensa PR-400, matriz MT-02, estación de calibrado (E5). |
| Cuándo | Lote fabricado el 01/04/2025 (turno de tarde), expedido el 07/04/2025, detectado el 12/05/2025. |
| Quién | Operario de montaje de Ribera. |
| Cuál | Lotes estampados tras la reparación de MT-02 del 27/03/2025. |
| Cómo | Recuperación elástica: el inserto de calibrado no aplana la cara de apoyo. |
| Cuántas | 300 piezas NOK de 2.363 expedidas. |

Lote L25091-AR1002-01: fabricado el 01/04/2025 (turno de tarde), prensa PR-400, 2.400 piezas fabricadas, 37 de chatarra. Bobina de acero S-ULTZ-250125, química de e-coat S-ARAK-250129.

# D3 · Acciones de contención

Contención iniciada el 13/05/2025. Alcance: lotes de AR-1002 estampados desde el lote reclamado hasta la fecha de la reclamación.

| Lote | Ref. | Fecha fab. | Turno | Cant. OK fab. | Enviado (albaranes) | Stock Arga | Acción | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L25091-AR1002-01 | AR-1002 | 01/04/2025 | tarde | 2.363 | 2.363 (AL-25-00208) | 0 | Selección en cliente | 318 NOK |
| L25098-AR1002-01 | AR-1002 | 08/04/2025 | noche | 992 | 992 (AL-25-00227, AL-25-00228) | 0 | Selección en cliente | 41 NOK |
| L25105-AR1002-01 | AR-1002 | 15/04/2025 | mañana | 2.985 | 2.985 (AL-25-00242) | 0 | Selección en cliente | 0 NOK |
| L25112-AR1002-01 | AR-1002 | 22/04/2025 | tarde | 1.195 | 1.195 (AL-25-00259) | 0 | Selección en cliente | 0 NOK |
| L25119-AR1002-01 | AR-1002 | 29/04/2025 | noche | 2.847 | 2.847 (AL-25-00275, AL-25-00276) | 0 | Selección en cliente | 0 NOK |
| L25126-AR1002-01 | AR-1002 | 06/05/2025 | mañana | 1.096 | 1.096 (AL-25-00292) | 0 | Selección en cliente | 0 NOK |
| L25133-AR1002-01 | AR-1002 | 13/05/2025 | tarde | 2.783 | 0 | 2.783 | Bloqueo + selección 100 % | 0 NOK |

Stock en Arga (2.783 piezas) bloqueado y medido al 100 % en mármol con galga de espesores el 14/05/2025.

Selección en Ribera el 14/05/2025–15/05/2025: NOK devueltas y achatarradas.

Lotes posteriores a la corrección del inserto (suplemento de 0,15 mm) conformes.

# D4 · Análisis de causa raíz

Análisis del 17/05/2025 con matricería.

Diagrama de Ishikawa (6M)

| Categoría | Causa potencial | Verificación / estado |
| --- | --- | --- |
| Máquina | Inserto de calibrado de E5 sustituido el 27/03/2025 con altura 0,15 mm inferior a la nominal | CONFIRMADO |
| Método | Liberación de la matriz tras reparación sin medición completa de primera pieza (solo visual) | CONFIRMADO |
| Material | Bobina S-ULTZ-250125 (DC04 2,0 mm) | Descartado – propiedades medias |
| Mano de obra | Montaje de la matriz en PR-400 | Descartado |
| Medición | Control de planitud 1 pieza por turno | CONFIRMADO (no detección) – el registro del turno de noche del 01/04 falta |
| Medio ambiente | — | Sin relación |

5 porqués — ocurrencia

| Por qué |  |
| --- | --- |
| 1 | ¿Por qué la planitud es de 0,8 mm? — Porque la estación de calibrado no aplana la cara de apoyo. |
| 2 | ¿Por qué? — El inserto nuevo es 0,15 mm más bajo que el nominal. |
| 3 | ¿Por qué se montó así? — El inserto se fabricó según un plano sin la última revisión (suplemento incluido en la cota). |
| 4 | ¿Por qué no se detectó al liberar la matriz? — La liberación tras reparación solo exigía inspección visual. |

5 porqués — no detección

| Por qué |  |
| --- | --- |
| 1 | ¿Por qué no se detectó en producción? — Control de planitud 1 pieza/turno; el registro de un turno faltaba y no se reaccionó a 0,55 mm registrado el 02/04/2025. |

Causa raíz de ocurrencia: Inserto de calibrado de MT-02 fabricado con plano desactualizado (0,15 mm bajo), montado sin medición de primera pieza.

Causa raíz de no detección: Liberación de matriz tras reparación sin medición dimensional; frecuencia de control de planitud insuficiente.

Verificación de la causa raíz: Prueba del 18/05/2025: con suplemento de 0,15 mm, planitud 0,18–0,26 mm en 20 piezas.

# D5 · Acciones correctivas permanentes (elegidas)

| Acción | Tipo | Responsable | Fecha objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Rectificar/suplementar el inserto E5 y actualizar el plano en matricería | Correctiva – ocurrencia | Unai Ezkurra | 18/05/2025 |
| Liberación de matriz tras reparación con medición de primera pieza (planitud y cotas SC) | Correctiva – ocurrencia | Unai Ezkurra | 27/05/2025 |
| Control de planitud 1 pieza cada 2 h | Correctiva – detección | Josu Elizalde | 20/05/2025 |

# D6 · Implantación y validación

Acciones implantadas antes del 27/05/2025. IT-L1-PR400-03 actualizada a v2 con la liberación tras reparación.

Resultados de la validación

Planitud máxima 0,31 mm en 6 semanas de seguimiento.

Sin nuevas reclamaciones de Ribera.

# D7 · Acciones para prevenir la repetición

| Acción | Documento / sistema | Responsable | Fecha objetivo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AMFE: causa 'herramienta reparada sin liberación dimensional' | AMFE-AR1002-01 v4 | Maialen Irigoyen | 12/06/2025 | Hecho |
| Plan de control: planitud cada 2 h | PC-AR1002-01 v3 | Maialen Irigoyen | 12/06/2025 | Hecho |
| Control de planos de matricería (revisión vigente en el taller) | Sistema documental matricería | Unai Ezkurra | 27/06/2025 | Hecho |

# D8 · Cierre y reconocimiento del equipo

8D cerrado el 16/07/2025. Aceptado por Ribera.

| Función | Nombre | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingeniera de calidad cliente (líder 8D) | Maialen Irigoyen | 16/07/2025 | firmado |
| Responsable de Calidad (champion) | Iñaki Etxeberria | 16/07/2025 | firmado |