INFORME 8D — 8D-ARGA-2025-015

Plantilla interna TPL-8D-ARGA v2

| Cliente | Ribera Chassis Systems | Nº reclamación cliente | C-RIBE-2025-0205 |
| --- | --- | --- | --- |
| Referencia | AR-1012 | Descripción | Clip de sujeción del tubo de freno |
| Característica | Fuerza de retención (SC) | Lote reclamado | L25301-AR1012-01 |
| Fecha de recepción | 09/12/2025 | Cantidad reclamada | 900 |
| Línea / equipo | L1 — PR-250 / matriz MT-12 | Estado | CERRADO |
| Fecha de cierre | 13/02/2026 | Versión | v2 |

# D1 · Equipo

| Nombre | Función | Área |
| --- | --- | --- |
| Iñaki Etxeberria | Responsable de Calidad (champion) | Calidad |
| Maialen Irigoyen | Ingeniera de calidad cliente (líder 8D) | Calidad |
| Unai Ezkurra | Responsable de matricería L1 | Matricería |
| Mikel Aranburu | Técnico de metrología y laboratorio | Calidad |
| Josu Elizalde | Jefe de turno de tarde L1/L3 | Producción |

Contacto del cliente: C. Jiménez, Calidad de Proveedores, Ribera Chassis Systems.

# D2 · Descripción del problema (5W2H)

Declaración del problema

Ribera Chassis Systems reclama 900 clips de sujeción del tubo de freno (AR-1012) con fuerza de retención baja: el tubo se suelta en su ensayo de extracción. Lote L25301-AR1012-01.

| 5W2H |  |
| --- | --- |
| Qué | Fuerza de retención 28–41 N (requisito ≥ 45 N, SC). |
| Dónde | Laboratorio y línea de montaje de Ribera. Origen: Arga L1, PR-250, matriz MT-12, estación de doblado E4. |
| Cuándo | Lote fabricado el 28/10/2025 (turno de tarde), expedido el 04–05/11/2025, detectado el 08/12/2025. |
| Quién | Laboratorio de Ribera. |
| Cuál | Lotes estampados tras el cambio de inserto de doblado del 20/10/2025. |
| Cómo | Ángulo de la lengüeta de retención 86–87° (nominal 90 ± 1°): menor precarga sobre el tubo. |
| Cuántas | 900 piezas NOK de 1.196 expedidas. |

Lote L25301-AR1012-01: fabricado el 28/10/2025 (turno de tarde), prensa PR-250, 1.200 piezas fabricadas, 4 de chatarra. Bobina de acero S-ULTZ-250234, química de e-coat S-ARAK-250142.

# D3 · Acciones de contención

Contención iniciada el 09/12/2025. Alcance: lotes de AR-1012 desde el lote reclamado hasta la fecha de la reclamación.

| Lote | Ref. | Fecha fab. | Turno | Cant. OK fab. | Enviado (albaranes) | Stock Arga | Acción | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L25301-AR1012-01 | AR-1012 | 28/10/2025 | tarde | 1.196 | 1.196 (AL-25-00693, AL-25-00694) | 0 | Selección en cliente | 930 NOK |
| L25308-AR1012-01 | AR-1012 | 04/11/2025 | noche | 2.957 | 2.957 (AL-25-00710) | 0 | Selección en cliente | 120 NOK |
| L25315-AR1012-01 | AR-1012 | 11/11/2025 | mañana | 1.484 | 1.484 (AL-25-00726, AL-25-00727) | 0 | Selección en cliente | 0 NOK |
| L25322-AR1012-01 | AR-1012 | 18/11/2025 | tarde | 1.692 | 1.692 (AL-25-00744, AL-25-00745) | 0 | Selección en cliente | 0 NOK |
| L25329-AR1012-01 | AR-1012 | 25/11/2025 | noche | 1.887 | 1.887 (AL-25-00761, AL-25-00762) | 0 | Selección en cliente | 0 NOK |
| L25336-AR1012-01 | AR-1012 | 02/12/2025 | mañana | 1.473 | 736 (AL-25-00780) | 737 | Bloqueo + selección 100 % | 0 NOK |
| L25343-AR1012-01 | AR-1012 | 09/12/2025 | tarde | 1.771 | 0 | 1.771 | Bloqueo + selección 100 % | 0 NOK |

Stock en Arga (2.508 piezas) bloqueado el 09/12/2025; ensayo de retención 5 piezas por caja y medición de ángulo en proyector de perfiles.

Selección en Ribera el 10/12/2025–11/12/2025.

# D4 · Análisis de causa raíz

Análisis del 13/12/2025 con matricería.

Diagrama de Ishikawa (6M)

| Categoría | Causa potencial | Verificación / estado |
| --- | --- | --- |
| Máquina | Inserto de doblado E4 de MT-12 desgastado (radio 0,6 mm frente a 0,3 mm) | CONFIRMADO |
| Máquina | Falta de la calza de 0,2 mm tras el cambio de inserto del 20/10/2025 | CONFIRMADO |
| Material | Bobina S-ULTZ-250234 (acero para muelles 1,0 mm) | Descartado – dureza conforme |
| Método | Ensayo de retención solo en la primera pieza | CONFIRMADO (no detección) |
| Mano de obra | — | Sin relación |
| Medio ambiente | — | Sin relación |

5 porqués — ocurrencia

| Por qué |  |
| --- | --- |
| 1 | ¿Por qué la retención es baja? — La lengüeta queda a 86–87°. |
| 2 | ¿Por qué? — El inserto de doblado E4 estaba desgastado y faltaba la calza de 0,2 mm. |
| 3 | ¿Por qué faltaba la calza? — No figuraba en la hoja de montaje del inserto. |

5 porqués — no detección

| Por qué |  |
| --- | --- |
| 1 | ¿Por qué no se detectó? — El ensayo de retención solo se hacía en la primera pieza del lote. |

Causa raíz de ocurrencia: Inserto de doblado desgastado y montado sin la calza requerida tras su cambio.

Causa raíz de no detección: Ensayo de retención solo en primera pieza.

Verificación de la causa raíz: Prueba del 14/12/2025: con inserto nuevo y calza, ángulo 89,6–90,4° y retención 52–58 N.

# D5 · Acciones correctivas permanentes (elegidas)

| Acción | Tipo | Responsable | Fecha objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuevo inserto E4 y calza incluida en la hoja de montaje | Correctiva – ocurrencia | Unai Ezkurra | 16/12/2025 |
| Ensayo de retención 5 piezas cada 2 h | Correctiva – detección | Josu Elizalde | 16/12/2025 |

# D6 · Implantación y validación

Implantado el 19/12/2025.

Resultados de la validación

Retención mínima 49 N durante 8 semanas.

Sin nuevas reclamaciones en 60 días.

# D7 · Acciones para prevenir la repetición

| Acción | Documento / sistema | Responsable | Fecha objetivo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de control AR-1012: retención cada 2 h | Plan de control AR-1012 | Maialen Irigoyen | 08/01/2026 | Hecho |
| Hojas de montaje de insertos con calzas | Matricería | Unai Ezkurra | 08/01/2026 | Hecho |

# D8 · Cierre y reconocimiento del equipo

8D cerrado el 13/02/2026; aceptado por Ribera.

| Función | Nombre | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingeniera de calidad cliente (líder 8D) | Maialen Irigoyen | 13/02/2026 | firmado |
| Responsable de Calidad (champion) | Iñaki Etxeberria | 13/02/2026 | firmado |