INSTRUCCIÓN DE TRABAJO IT-L1-MT07-01

Control de rebaba y diámetro del agujero de anclaje (AR-1007, matriz MT-07)

| Código | IT-L1-MT07-01 | Versión | v2 | Emisión | 10/09/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborado | U. Ezkurra (Matricería) | Revisado | J. Elizalde (Producción L1) | Aprobado | I. Etxeberria (Calidad) |

# 1. Objeto

Controlar la rebaba (≤ 0,2 mm) y el diámetro del agujero de anclaje (Ø11,20 +0,15/0) de la brida AR-1007. Característica crítica (CC).

# 2. Medios

Calibre tampón pasa/no pasa Ø11,20 / Ø11,35 (verificar la etiqueta de calibración: validez 3 meses).

Reloj comparador con palpador plano sobre soporte (rebaba).

Lupa 5x.

# 3. Frecuencia

Primera pieza tras el montaje de la matriz, cada 2 h y última pieza del lote.

# 4. Método

Introducir el lado 'pasa' sin forzar; el lado 'no pasa' no debe entrar.

Medir la rebaba en 4 posiciones a 90° en la cara de salida del punzón.

Anotar el valor máximo y los golpes del contador en la hoja de control L1.

# 5. Reacción

Rebaba > 0,15 mm: avisar a matricería (desgaste próximo).

Rebaba > 0,2 mm o 'pasa' que no entra: parar la prensa, segregar desde el último control OK y montar el punzón de repuesto.

Nunca desbarbar a mano piezas NOK (característica CC).

# 6. Afilado

El afilado preventivo del punzón P3 lo realiza S-ZIDA según PROC-L1-AFILADO-01. El contador de PR-250 avisa al llegar al intervalo.

# 7. Historial

| Versión | Fecha | Cambio |
| --- | --- | --- |
| v1 | 21/11/2024 | Emisión: control cada 2 h |
| v2 | 10/09/2025 | Rebaba en 4 posiciones; control de la calibración del tampón |