INSTRUCCIÓN DE TRABAJO IT-L1-PR400-03

Estampación transfer en la prensa PR-400 (AR-1002 / AR-1003 / AR-1004 / AR-1005 / AR-1010)

| Código | IT-L1-PR400-03 | Versión | v2 | Emisión | 02/06/2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborado | U. Ezkurra (Matricería) | Revisado | J. Elizalde (Producción L1) | Aprobado | I. Etxeberria (Calidad) |

# 1. Objeto y alcance

Operación de la prensa transfer PR-400 (400 t) con las matrices MT-02, MT-03, MT-04, MT-05 y MT-10.

# 2. Arranque

Lubricación de la banda: nivel y boquillas.

Transfer: verificar dedos y sensores de pieza.

Bobina: comprobar material y espesor contra la orden de fabricación (etiqueta de lote de S-ULTZ).

# 3. Liberación de matriz tras reparación

Toda matriz que vuelva de reparación o de cambio de insertos se libera con medición completa de primera pieza (cotas SC/CC y planitud) por Calidad. La matricería entrega la hoja de reparación con la revisión del plano utilizada.

# 4. Controles

| Referencia | Control | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| AR-1002 | Planitud ≤ 0,5 mm (mármol + galga) | Cada 2 h |
| AR-1003/1004 | Holgura de encaje ≤ 1,0 mm (útil) | Inicio de turno y cada 4 h |
| AR-1005 | Espesor en radio ≥ 2,12 mm | Por lote |
| AR-1010 | Útil de control | Por turno |

# 5. Historial

| Versión | Fecha | Cambio |
| --- | --- | --- |
| v1 | 03/2023 | Emisión |
| v2 | 02/06/2025 | Liberación tras reparación con medición completa; planitud cada 2 h |