INSTRUCCIÓN DE TRABAJO IT-L2-SP01-02

Soldadura por puntos y proyección con la pinza SP-01 (AR-1006 / AR-1011)

| Código | IT-L2-SP01-02 | Versión | v5 | Emisión | 02/03/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborado | O. Zabaleta (Ingeniería L2) | Revisado | X. Urrutia (Producción L2) | Aprobado | I. Etxeberria (Calidad) |

# 1. Objeto y alcance

Operación de la pinza de soldadura por resistencia SP-01: puntos de soldadura de AR-1011 y proyección de la tuerca M8 de AR-1006.

# 2. Arranque de turno

Comprobar el agua de refrigeración (caudal ≥ 6 l/min, temperatura ≤ 30 °C).

Comprobar el diámetro de la cara del electrodo con la plantilla: 6,0 mm (máx. 7,0 mm).

Verificar que el rectificador de electrodos (tip dresser) no tiene alarma. La anulación de la alarma requiere llave de mantenimiento.

Primera pieza: ensayo de cincel (AR-1011) o par de arrancamiento (AR-1006).

# 3. Parámetros

| Programa | Referencia | Corriente (kA) | Tiempo (ciclos) | Fuerza (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S11 | AR-1011 puntos S1–S4 | 9,5 ± 0,3 | 12 | 3,2 |
| T06 | AR-1006 tuerca M8 | 11,0 ± 0,4 | 8 | 4,5 |

# 4. Mantenimiento de primer nivel

Rectificado de electrodos automático cada 150 puntos.

Cambio de caps cada 3.000 puntos o si la cara supera 7,0 mm.

Tras cualquier intervención en electrodos: galga de alineación + prueba de primera pieza antes de liberar.

# 5. Controles

| Control | Frecuencia |
| --- | --- |
| Diámetro de cara del electrodo | Cada 2 h |
| Ensayo de cincel AR-1011 | 1 pieza cada 2 h |
| Par de arrancamiento AR-1006 (≥ 40 Nm) | 3 piezas cada 2 h |

# 6. Historial

| Versión | Fecha | Cambio |
| --- | --- | --- |
| v3 | 20/12/2024 | Alineación de electrodos y prueba de primera pieza tras mantenimiento |
| v4 | 25/07/2025 | Par de arrancamiento cada 2 h; tuercas con XRF |
| v5 | 02/03/2026 | Plantilla de diámetro de cara cada 2 h; bloqueo de la anulación de alarma del rectificador |